# – Code A Little Animal
Werkstatt

# +

# =

# Mirek Hančl und Julia Winckler

Bildquelle: https://pixabay.com/de/katze-tier-die-silhouette-au%C3%9Ferhalb-1583459/
Lizenz: CC0

# Materialliste für Werkstatt a

Info:

Die Materialliste bezieht sich auf einen Calliope mini.

Dieser kann entweder von einem einzelnen Schüler, von einem Team oder von einer Kleingruppe verwendet werden.

- ein Calliope mini

- ein Laptop oder PC

- sieben Krokodilklemmen

- USB-Kabel für den Calliope mini

- Batterie für den Calliope mini

- selbstklebendes Kupferband (Breite 5mm)

- Pappe

- roter Bastelkunststoff

- kleines Wasserglas

- Plakat

# Materialliste für Werkstatt b

Info:

Die Materialliste bezieht sich auf einen Calliope mini.

Dieser kann entweder von einem einzelnen Schüler, von einem Team oder einer Kleingruppe verwendet werden.

- ein Calliope mini

- ein Laptop oder PC

- Krokodilklemmen

- USB-Kabel für den Calliope mini

- Batterie für den Calliope mini

- ein Touchsensor mit vier Fühlern (Grove I2C Touch Sensor)

- ein Feuchtigkeitssensor (Grove Moisture Sensor)

- ein NFC-Leser (Grove NFC)

- drei NFC-Karten (ISO/IEC-Norm 14443-3A, z.B. „Mifare Ultralight“)

- ein I2C-Hub (Grove I2C Hub)

- vier Grove Kabel

- Pappe

- roter Bastelkunststoff

- kleines Wasserglas

- Plakat

# Werkstatt a

| Lernbereich | Nummer | Arbeitsblatt | Fertig |
| --- | --- | --- | --- |
| Den Calliope mini kennenlernen |  |  |  |  |
|  | 1 | Calliope mini |  |  |
|  | 2 | Coden |  |  |
|  | 3 | Anweisungen |  |  |
|  | 4 | Sequenzen |  |  |
|  | 5 | Schleifen |  |  |
|  | 6 | Speichern auf dem Computer |  |  |
|  | 7 | Speichern auf dem Calliope mini |  |  |
|  | 8 | Verzweigungen |  |  |
| CoALA: Code A Little Animal |  |  |  |  |
|  | 9 | Ein Haustier |  |  |
|  | 10 | Dein Haustier |  |  |
|  | 11 | Was braucht dein Haustier? |  |  |
|  | 12 | Wie geht es deinem Haustier? |  |  |
|  | 13 | Begrüßung |  |  |
|  | 14 | Temperatur |  |  |
|  | 15 | Berührung |  |  |
|  | 16 | Bewegung |  |  |
|  | 17 | Essen |  |  |
|  | 18 | Trinken |  |  |
|  | 19 | Körper deines Haustieres |  |  |

Bildquelle: https://pixabay.com/de/katze-tier-die-silhouette-au%C3%9Ferhalb-1583459/
Lizenz: CC0

# Werkstatt b

| Lernbereich | Nummer | Arbeitsblatt | Fertig |
| --- | --- | --- | --- |
| Den Calliope mini kennenlernen |  |  |  |
|  | 1 | Calliope mini |  |
|  | 2 | Coden |  |
|  | 3 | Anweisungen |  |
|  | 4 | Sequenzen |  |
|  | 5 | Schleifen |  |
|  | 6 | Speichern auf dem Computer |  |
|  | 7 | Speichern auf dem Calliope mini |  |
|  | 8 | Verzweigungen |  |
|  | 9 | Variablen |  |
| CoALA: Code A Little Animal |  |  |  |
|  | 10 | Dein Haustier |  |
|  | 11 | Was braucht dein Haustier? |  |
|  | 12 | Wie geht es deinem Haustier? |  |
|  | 13 | Begrüßung |  |
|  | 14 | Temperatur |  |
|  | 15 | Berührung |  |
|  | 16 | Bewegung |  |
|  | 17 | Essen |  |
|  | 18 | Trinken |  |
|  | 19 | Körper deines Haustieres |  |

Bildquelle: https://pixabay.com/de/katze-tier-die-silhouette-au%C3%9Ferhalb-1583459/
Lizenz: CC0

# 1. Calliope mini

Info:

Der Calliope mini ist ein kleiner Computer. Du kannst ihm sagen, was er machen soll.

Wenn du dich in der Werkstatt gut informierst, kannst du am Ende kleine Programme schreiben. Das nennt man coden.

Der Calliope mini macht dann genau das, was du im Programm geschrieben hast.

Aufgabe 1:

Schaue dir den Calliope mini genau an.

Nimm dir deinen echten Calliope mini und suche:

Plus-Pin

Mikro-USB-Anschluss, Taste A, Taste B, Pin 0, Pin 1, Pin 2, Pin 3, Minus-Pin, Plus-Pin, Anschluss A0, Anschluss A1, Lagesensor, Lautsprecher, RGB LED, Reset-Knopf, Prozessor, Batterie-Anschluss und LED-Bildschirm

Minus-Pin

Taste A

Taste B

Pin 3

Pin 0

Pin 2

Pin 1

Wenn du noch mehr wissen willst: https://calliope.cc/ueber-mini

# 2. Coden

Info:

Du kannst für den Calliope mini kleine Programme schreiben, das nennt man coden oder auch programmieren.

Der Calliope mini kann nur bestimmte Programmiersprachen verstehen.

Bei uns besteht die Programmiersprache aus farbigen Blöcken.

Ein Programm besteht am Ende aus mehreren farbigen Blöcken.

Beispiel eines farbigen Blocks:

Aufgabe 1:

Öffne die Seite: http://makecode.calliope.cc

1. Male die Kategorien in den richtigen Farben an.

| Grundlagen |  | Schleifen |  | Funk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eingabe |  | Logik |  | Motoren |
| Musik |  | Platzhalter/Variable |  | Fortgeschritten |
| LED |  | Mathematik |  |  |

Aufgabe 2:

Klicke auf die einzelnen Kategorien und schaue, was sich hinter ihnen versteckt.

Du kannst die versteckten Blöcke mit der Maus nach rechts ziehen.

Wenn du sie löschen möchtest, kannst du sie wieder nach links auf die Kategorien ziehen.

# 3. Anweisungen

Eingabe

Grundlagen

Info:

Mit den versteckten Blöcken hinter 			     und                       kannst du dem Calliope mini bereits Anweisungen geben. Du kannst ihm sagen, was er beim Start oder beim Drücken verschiedener Tasten machen soll.

Aufgabe 1:

Grundlagen

Schreibe ein Programm, das den Calliope mini beim Start lächeln lässt. Du brauchst dafür nur    		              .

1. Ziehe den Block „beim Start“ nach rechts.
2. Ziehe den Block „zeige LEDs“ nach rechts und klicke die LEDs so an, dass ein Smiley entsteht.
3. Ziehe den Block „zeige LEDs“ in den Block „beim Start“.
4. Das Programm müsste jetzt so aussehen:

Das Lächeln ist eine Anweisung

5. Kontrolliere, indem du beim Calliope mini Simulator (Calliope mini ganz links auf dem Bildschirm) mit der Maus die Starttaste drückst. Der Simulator sollte nun lächeln.

Aufgabe 2:

Eingabe

Grundlagen

Schreibe ein Programm, das den Calliope mini ein Herz zeigen lässt, wenn du die Taste A drückst.

Du brauchst dafür			  und			 .

Kontrolliere mit dem Calliope mini Simulator auf dem Bildschirm.

Aufgabe 3:

Kannst du noch zwei weitere Programme schreiben?

# 4. Sequenzen

Info:

Eine Sequenz ist eine Reihe von Anweisungen untereinander. Der Calliope mini macht dann alle Anweisungen nacheinander.

Aufgabe 1:

Schreibe folgende Sequenz:

Beim Start soll der Calliope mini

1. lächeln,

2. das Lächeln 2000 ms

(2 Sekunden) halten,

3. die Zeichenfolge „Hallo!“ 
zeigen,

und 4. ein Herz zeigen.

Kontrolliere mit dem Calliope mini Simulator auf dem Bildschirm.

Aufgabe 2:

Musik

Kannst du noch eine andere Sequenz schreiben?

Du darfst dafür auch die Kategorie	 	      nutzen.

Der Calliope mini kann nämlich auch Töne spielen.

# 5. Schleifen

Info:

In einer Schleife wiederholt der Calliope mini eine Sequenz immer wieder. Du kannst einstellen, wie oft eine Sequenz wiederholt werden soll.

Schleifen haben beim Calliope mini die Farbe grün.

Aufgabe 1:

a) Programmiere eine Sequenz.

Der Calliope mini soll 2 Sekunden lang ein Herz zeigen. Dann soll

der LED-Bildschirm gelöscht und 2 Sekunden gewartet werden.

Zur Info:

Eingabe

Die Sequenz ist schraffiert und blass. Es fehlt noch ein lila Block aus der Kategorie		      . Der Calliope weiß noch nicht, wann die Sequenz beginnen soll.

b) Programmiere eine Schleife.

Die Sequenz aus a) soll 4 mal wiederholt werden.

Nach dem Drücken der Taste B soll die Schleife beginnen.

eine Schleife

Aufgabe 2:

Programmiere eine weitere Schleife, kontrolliere mit dem Calliope mini Simulator auf dem Bildschirm.

# 6. Speichern auf dem Computer

Info:

Du kannst die geschriebenen Programme auf deinem Computer speichern und wann anders wieder bearbeiten.

Aufgabe 1: Speichern auf dem Computer

1. Gib deinem Projekt einen Namen.

2. Klicke mit der Maus auf das Speichersymbol.

3. Es öffnet sich ein Windows-Feld. Klicke auf „Datei speichern“ und dann unten auf das Feld „OK“.

4. Die Datei befindet sich im Download-Ordner. Es ist eine hex-Datei.

Aufgabe 2: Bearbeiten des gespeicherten Programms

1. Öffne den Calliope mini – Editor: http://makecode.calliope.cc

2. Klicke auf „Projekte“

3. und anschließend auf „Datei importieren“.

4. Klicke auf „Durchsuchen“ 
und finde deine gespeicherte hex-Datei.

5. Öffne die Datei und klicke auf „Los geht’s!“.

6. Die Datei ist jetzt wieder im Calliope mini – Editor und kann von dir verändert werden.

# 7. Speichern auf dem Calliope mini

Info:

Du kannst ein geschriebenes Programm auf dem Calliope mini speichern. Der Calliope mini führt dann dein geschriebenes Programm aus.

Aufgabe 1: Speichern auf dem Calliope mini

1. Speichere dein Programm auf dem Computer.
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

2. Schließe deinen Calliope mini an den Computer an.
Du brauchst dafür ein USB-Kabel. Der Computer hat einen USB-Anschluss, der Calliope mini hat einen Micro-USB-Anschluss. 
(Hilfe: Arbeitsblatt 1)

3. Ziehe oder kopiere deine gespeicherte hex-Datei mit der Maus in das USB-Laufwerk „Mini ( :)“.

4. Der Calliope mini hat dein Programm gespeichert und sollte es direkt ausführen.

5. Der Calliope mini kann dein Programm auch ohne USB-Anschluss ausführen. Du brauchst dafür eine Batterie, die du an den Calliope mini anschließt.
(Hilfe: Arbeitsblatt 1)

Aufgabe 2:

Erstelle ein kleines Programm. Speichere das Programm auf dem Calliope mini. Entferne den Calliope mini vom Computer und schließe den Calliope mini an die Batterie an.
Mache den Schalter am Batterie-Gehäuse an und teste dein Programm.

# 8. Verzweigungen

Logik

Info:

Mit den versteckten Blöcken hinter 		 kannst du Verzweigungen bauen. Eine Sequenz startet erst dann, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, wenn zum Beispiel der Calliope mini geschüttelt UND die Taste A gedrückt wird.

Aufgabe 1: 
Der Calliope mini soll lächeln, wenn er geschüttelt und die Taste A gedrückt wird.

Es gibt fertige Symbole (Icons) für den 
LED-Bildschirm

a) Schreibe eine Sequenz, in der der Calliope mini für 4 Sekunden lächelt.

Verzweigung aus der Kategorie

b) Schreibe eine Verzweigung, in der der Calliope mini erst lächelt, wenn die Taste A gedrückt ist.

Eingabe

Logik

c) Schreibe eine weitere Eingabe.

Erst wenn der Calliope mini geschüttelt wird, soll er überprüfen, ob auch die Taste A gedrückt wird.

d) Speichere dein Programm auf 
dem Calliope mini und probiere es aus. (Hilfe: Arbeitsblatt 7)

Logik

Aufgabe 2: 
Schreibe eine Verzweigung, in der der Calliope mini lächelt, wenn er geschüttelt und gleichzeitig A gedrückt wird. Der Calliope mini soll aber traurig gucken, wenn er geschüttelt und nicht A gedrückt wird.

Benutze hierfür eine andere Verzweigung aus der Kategorie		      .

# 9 a. Ein Haustier

Info:

In den nächsten Arbeitsblättern geht es um ein Haustier.

Aufgabe 1:

Hast du ein Haustier?

Wenn ja, beschreibe es.

Wenn nein, welches Haustier hättest du gerne? Beschreibe es.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Aufgabe 2:

Male ein Bild deines Haustieres oder deines Wunschhaustieres.

# 9 b. Variablen

Info:

Wenn du zählen möchtest, wie oft der Calliope mini geschüttelt wird, dann kannst du die Anzahl in einer Variablen, auch Platzhalter genannt, speichern. Den Wert des Platzhalters kannst du auf dem Bildschirm ausgeben lassen.

Aufgabe 1:

Variable

Der Calliope mini soll zählen, wie oft er geschüttelt wird.

- Erstelle in der Kategorie                      mit                                                 
eine neue Variable. Nenne sie „zähler“.

- Wenn der Calliope geschüttelt wird, ändere den Wert von zähler um 1. Klicke im entsprechenden Block auf „Platzhalter“ und wähle „zähler“ aus.

Variable

Grundlagen

Lasse den Calliope nach jedem Schütteln den Wert der Variable zähler auf dem Bildschirm ausgeben. 
Benutze aus der Kategorie

- Speichere dein Programm auf 
dem Calliope mini und probiere es aus. (Hilfe: Arbeitsblatt 7)

Aufgabe 2:

Setze den Wert der Variablen zähler zurück auf 0, wenn die Taste A gedrückt wird. Teste deinen Schüttelzähler unter verschiedenen Bedingungen, zum Beispiel beim Hüpfen, Fahrrad fahren, auf dem Trampolin, im Schulbus.

# 10. Dein Haustier

Info:

In den nächsten Arbeitsblättern geht es um ein von dir gewähltes Haustier.

Aufgabe 1:

Suche dir ein Haustier aus.

Besprich deine Wahl mit der Lehrkraft.

Notiere das mit der Lehrkraft ausgesuchte Haustier hier:

_______________________________________

Aufgabe 2:

Schreibe einen Steckbrief zu deinem Haustier.

Allgemeines

Name:___________________________________________________

Eigenschaften:____________________________________________

Benötigte Temperatur:______________________________________

Lebenserwartung:__________________________________________

Körperliche Merkmale

Körperlänge:______________________________________________

Körpergröße:______________________________________________

Lebensart

Ernährung (Fressen und Trinken):_____________________________

Bewegung (viel oder wenig):_________________________________

# 11. Was braucht dein Haustier?

Info:

Du hast im Steckbrief schon viel über dein Haustier herausgefunden.

Bevor man sich ein Haustier anschafft, sollte man wissen, was das Haustier braucht.

Aufgabe 1:

Was braucht dein Haustier damit es ihm gut geht? Schreibe die fünf wichtigsten Punkte mit Bleistift auf.

1._______________________________________

2._______________________________________

3._______________________________________

4._______________________________________

5._______________________________________

Info:

Der Calliope mini wird bald dein Haustier sein. Damit du dein Haustier richtig versorgen kannst, wirst du mit den nächsten Arbeitsblättern die fünf Punkte coden/programmieren.

Aufgabe 2:

Besprich deine fünf Punkte mit der Lehrkraft. Vielleicht musst du die Punkte aus Aufgabe 1 noch umändern.

# 12. Wie geht es deinem Haustier?

Info:

Du möchtest überprüfen, ob es deinem Haustier gut geht.

Aufgabe 1:

Lies dir die Aufgaben durch und schreibe deine Ideen mit Bleistift auf.

a) Wie kannst du überprüfen, ob deinem Haustier warm genug ist?

________________________________________________________

________________________________________________________

b) Wie kannst du überprüfen, ob dein Haustier berührt wird?

________________________________________________________

________________________________________________________

c) Woran merkst du, dass dein Haustier genug Bewegung hat?

________________________________________________________

________________________________________________________

d) Du gibst deinem Haustier zwei unterschiedliche Sachen zu Essen. Woran erkennst du, was dein Haustier lieber mag?

________________________________________________________

________________________________________________________

e) Wie kannst du mit geschlossenen Augen feststellen, ob dein Haustier genug Trinken in seinem Napf hat?

________________________________________________________

________________________________________________________

Aufgabe 2:

Besprich deine Ideen mit deiner Lehrkraft.

# 13 a. Begrüßung

Info:

Dein Haustier möchte dich begrüßen.

Wenn du den Calliope mini startest, soll dich dein Haustier begrüßen.

Aufgabe 1:

Code eine Anweisung oder eine Sequenz (Hilfe: Arbeitsblätter 3 und 4), mit der dich der Calliope mini beim Start begrüßt.

Benutze:

Grundlagen

Musik

Code:

oder

Aufgabe 2:

Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.

Aufgabe 3:

Speichere dein Programm unter dem Namen deines Haustieres.

(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

# 13 b. Begrüßung

Info:

Dein Haustier möchte dich begrüßen.

Wenn du den Calliope mini startest, soll dich dein Haustier begrüßen.

Aufgabe 1:

Code eine Anweisung oder eine Sequenz (Hilfe: Arbeitsblätter 3 und 4), mit der dich der Calliope mini beim Start begrüßt.

Benutze:

Grundlagen

Musik

Code:

oder

Aufgabe 2:

Eingabe

Als letzte Anweisung der Begrüßungsequenz soll der Bewegungsmesser auf 8 g gesetzt werden. Du findest diese Einstellung unter der Kategorie 		   unter „... Mehr“.

Aufgabe 3:

Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.

Aufgabe 4:

Speichere dein Programm unter dem Namen deines Haustieres.

(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

# 14. Temperatur

Info: 
Dein Haustier möchte nicht frieren.
Nach dem Drücken der Taste A soll dir dein Haustier sagen, ob ihm warm oder kalt ist.

Aufgabe 1: 
Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. 
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)
Code eine Verzweigung (Hilfe: Arbeitsblatt 8), die nach dem Drücken der Taste A die Temperatur überprüft. 
Wenn es unter 20°C ist, soll der Calliope mini sagen, dass ihm kalt ist. Wenn es 20°C oder über 20°C ist, soll der Calliope mini sagen, dass ihm warm ist.

Logik

Benutze:

Code:

Grundlagen

Aufgabe 2:
Der Calliope mini soll nach dem Drücken der Taste A erst die Temperatur anzeigen. Danach soll er sagen, ob ihm warm oder kalt ist.

Tipp: Du brauchst den Block „zeige Nummer“ aus			.

Aufgabe 3:
Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.

Aufgabe 4:
Speichere dein Haustierprojekt.
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

# 15 a. Berührung

Info: 
Dein Haustier möchte gestreichelt werden, sonst fühlt es sich ganz einsam.

Eingabe

Grundlagen

Aufgabe 1: 
Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. (Hilfe: Arbeitsblatt 6)
Code eine Verzweigung. (Hilfe: Arbeitsblatt 8) 
Wenn Pin 2 gedrückt wird, soll der Calliope mini erst ein Herz zeigen, dann 2 Sekunden warten und den Bildschirminhalt löschen.

Logik

Benutze:

Code:

Aufgabe 2:

+

1

2

3

0

-

Grundlagen

a) Diese Verzweigung soll dauerhaft überprüft werden. 
Den Block „dauerhaft“ findest du unter			 .
b) Zeige dein Programm der Lehrkraft und speichere dein 
Haustierprojekt auf dem Calliope mini. (Hilfe: Arbeitsblatt 7)
Aufgabe 3:
a) Hole dir die Kopiervorlage 1. Schneide die Berührungskarte aus. Klebe sie auf Pappe und schneide erneut aus.
b) Klebe Kupferband auf die gelben Linien der Karte.
c) Verbinde die Berührungskarte mit dem Calliope
mini (siehe Bild). Benutze dafür eine weiße und 
eine rote Kroko-
dilklemme. Berühre beide Kupferbänder 
mit dem Finger. Was zeigt der Calliope mini an? 
Aufgabe 2:
Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.
Aufgabe 3:
Speichere dein Haustierprojekt.
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

# 15 b. Berührung

Info:

Dein Haustier möchte gestreichelt werden, sonst fühlt es sich ganz einsam. Benutze dafür den Touchsensor mit den vier Fühlern. Er wird mit einem Kabel an die Buchse links neben dem Bildschirm angeschlossen. Jeder Fühler wird später an einer anderen Stelle am Körper deines Hasutiers angebracht.

Fortgeschritten

Aufgabe 1:

Grove I2C Touch Sensor

Grundlagen

Grove I2C Touch Sensor

a) Öffne in der Kategorie                                  unten „Paket hinzufügen“. Trage in das Feld genau ein: https://github.com/infchem/pxt-calliope-grove-mpr121
Klicke auf die Lupe zum Suchen und dann auf das Feld 
mit dem Treffer „calliope-grove-mpr121“. Der Editor 
wird neu geladen und um eine Kategorie 
                                                 ergänzt.
b) Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. 
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)
Programmiere den Calliope mini so, dass er beim Start den Touch Sensor initialisiert. Benutze das Ereignis „beim Start“ unter			     . 
Die Anweisung zum Initialisieren des Sensors findest du in der Kategorie 
					.

Logik

c) Code mehrere Verzweigungen. (Hilfe: Arbeitsblatt 8) 
Vergleiche dauerhaft die Fühlernummer: Wenn 0 oder 2 berührt wird, soll der Calliope mini erst ein Herz zeigen, dann 2 Sekunden warten und den Bildschirminhalt löschen. Bei 1 und 3 soll er einen traurigen Smiley zeigen. 
Den Vergleichsblock findest du unter			       .

Vergleich mit der 0

Grundlagen

Benutze:

Grove I2C Touch Sensor

Logik

Code:

Aufgabe 2:
Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.

Aufgabe 3:

Speichere dein Haustierprojekt.
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

Aufgabe 4:
Der Sensor liefert besondere Werte, wenn kein oder mehrere Fühler berührt werden. Probiere aus und vervollständige: 
Wenn kein Fühler berührt wird, gibt der Calliope mini die Zahl ____ aus!

Wenn mehr als ein Fühler berührt wird, gibt der Calliope mini die Zahl ____ aus!

Aufgabe 5:
Überlege dir zwei Stellen am Körper deines Haustiers, an dem es sich gerne streicheln lässt:

0.: ______________

2.: ______________

Überlege dir zwei Stellen am Körper deines Haustiers, an dem es sich nicht gerne streicheln lässt:

1.: ______________

3.: ______________

Die Nummern vor deinen Notizen entsprechen den Fühlernummern, die du in Aufgabe 1.c) verwendet hast.

Du wirst die Fühler später entsprechend an deinem Haustier befestigen.

Zeige deine Liste deiner Lehrkraft.

# 16 a.  Bewegung

Info:

Dein Haustier möchte Bewegung bekommen. Es möchte nicht geschüttelt werden. Dafür möchte es aber nach links und rechts geneigt werden. Ob es auf dem Rücken liegen möchte, entscheidest du.

Aufgabe 1:

Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. (Hilfe: Arbeitsblatt 6)
Code vier Sequenzen oder Schleifen (Hilfe: Arbeitsblätter 4 und 5), in denen du das Haustier bewegst.
a) schütteln 
b) auf dem Rücken liegen (Display nach unten)
c) nach rechts neigen
d) nach links neigen

Schleifen

Grundlagen

Benutze:

Musik

Eingabe

Code:              und

oder

Aufgabe 2:

Dein Haustier soll diese Programme erst machen, wenn gleichzeitig die Tasten A und B gedrückt werden.

Eingabe

Logik

Benutze:						Code:

Aufgabe 3:

Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.

Aufgabe 4:

Speichere dein Haustierprojekt.
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

# 16 b. Bewegung

Info: 
Dein Haustier möchte Bewegung bekommen. Es möchte, dass du mit ihm läufst.

Grundlagen

Logik

Aufgabe 1:
Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. (Hilfe: Arbeitsblatt 6)
Code eine Verzweigung. (Hilfe: Arbeitsblatt 8)
Dein Haustier soll nach dem gleichzeitigen Drücken der Tasten A und B überprüfen, ob es läuft.
Wenn du mit ihm schnell läufst, soll sein Herz pochen.
Wenn du mit ihm langsam läufst, soll es dir sagen, dass du schneller laufen sollst.
Tipp: Wenn die Beschleunigung (milli-g) auf der y-Achse ≤ 150 oder 
	 ≥ -150 ist, läufst du noch zu langsam.
	 Wenn die Beschleunigung auf der y-Achse > 150 oder < -150 ist, 
	 läufst du schnell genug.
	 Wenn der Wert auf der y-Achse positiv ist, läufst du geradeaus.
	 Wenn der Wert auf der y-Achse negativ ist, läufst du rückwärts.

Eingabe

Benutze:							Code:

Aufgabe 2: 
Code vier weitere Sequenzen oder Schleifen (Hilfe: Arbeitsblätter 4 und 5), in denen du das Haustier bewegst.
Ob es das mag oder nicht, entscheidest du.

a) schütteln 		b) auf dem Rücken liegen (Display nach unten)
c) nach rechts neigen	d) nach links neigen

Aufgabe 3:
Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.

Aufgabe 4:
Speichere dein Haustierprojekt.
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

# 17 a. Essen

Verzweigung 1

Benutze:

Info: 
Zum Überleben braucht dein Haustier Essen.
Dein Haustier möchte mit drei verschiedenen Sachen gefüttert werden.
Aufgabe 1: 
a) Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. (Hilfe: Arbeitsblatt 6)
Baue das Programm nach.

Verzweigung 2

Grundlagen

Eingabe

Verzweigung 3

Logik

+

-

1

2

3

0

Verbindungskarte

Vorderseite

Futterkarte 3

Vorderseite

Verbindungskarte

Futterkarte 3

b) Ändere die drei Zeichenfolgen in Nahrung für dein Haustier. 
peichere dein Haustierprojekt auf dem Calliope mini. 
(Hilfe: Arbeitsblatt 7)
Aufgabe 2:
a) Hole dir die Kopiervorlage 2. Klebe die Kopiervorlage auf Pappe. 
Schneide die Karten an den Linien aus. Klebe immer die Vorderseite und die Rückseite einer Karte aneinander. Achtung: Dabei müssen sich die CoALA-Zeichen gegenüberliegen. 
b) Male auf die Vorderseite der Futterkarten jeweils ein Bild der Nahrung. Achtung: Futterkarte 1 = Bild von Verzweigung 1 
c) Klebe Kupferband auf die gelben Linien der Karten.
Aufgabe 3:
Schließe die Verbin-
dungskarte an den 
Calliope mini (siehe 
Bild). Benutze dafür 
Krokodilklemmen. Drücke Taste B und drücke eine Futterkarte mit der Rückseite auf die Verbindungskarte. Was zeigt der Calliope mini an?

# 17 b. Essen

Info: 
Zum Überleben braucht dein Haustier Essen.
Dein Haustier möchte mit drei verschiedenen Sachen gefüttert werden.
Benutze dafür den drahtlosen Kartenleser mit der Antenne. Er wird mit einem Kabel an die Buchse links neben dem Bildschirm angeschlossen. Entferne zuerst den Touchsensor und schließe den I2C Hub mit einem Kabel an der linken Buchse an. Nun kannst du den Touchsensor und den Kartenleser gleichzeitig mit Kabel an den Hub anschließen. Welche Buchsen du am Hub nimmst ist egal.

Fortgeschritten

Aufgabe 1:

Grove NFC Tag

a) Öffne in der Kategorie                                  unten „Paket hinzufügen“. Trage in das Feld genau ein: https://github.com/infchem/pxt-calliope-grove-pn532
Klicke auf die Lupe zum Suchen und dann auf das Feld 
mit dem Treffer „calliope-grove-pn532“. Der Editor 
wird neu geladen und um eine Kategorie 
                                  ergänzt.
b) Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. 
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

c) Programmiere den Calliope mini so, dass er dauerhaft auf dem Bildschirm die die in der Karte gespeicherte Textnachricht ausgibt.

Grundlagen

Benutze:

Grove NFC Touch

Aufgabe 2:
Zeige dein Programm deiner Lehrkraft. Lass dir vorbereitete Karten geben und male ein zur Textnachricht passendes Bild mit Folienstiften darauf. Hast du ein Android Smartphone mit NFC-Funktion, lasse dir ein extra Arbeitsblatt geben.

Text

Fortgeschritten

Aufgabe 3:
Dein Haustier mag nicht jedes Essen. Dafür kannst du die Textnachricht in der Karte mit einem vorgegebenen Text vergleichen. Unter 			     findest du in der Kategorie 	         den Block 								 .

Setze den Block zum Auslesen 
der Textnachricht in das erste Textfeld.

Schreibe den Vergleichstext in das zweite Feld.

Logik

Wenn beide Wörter gleich sind, ist das Ergebnis eine 0. Wenn du also aus der Kategorie 	  	   einen Vergleich mit der 0 ergänzt, kannst du alles in einer Verzweigung benutzen. Etwa so:

Programmiere den Calliope mini so, dass er einen glücklichen Smiley anzeigt, wenn dein Tier das Essen mag, und einen traurigen Smiley, wenn das Essen nicht zum Tier passt.

Logik

Grundlagen

Benutze:						Code:

Grove NFC Tag

Text

Aufgabe 4:
Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.

Aufgabe 5:

Speichere dein Haustierprojekt.
(Hilfe: Arbeitsblatt 6)

# 17 b. Eigene Essenskarten erstellen (Extrablatt)

Info: 
Wenn du ein Smartphone mit Android und NFC-Funktion hast und Apps installieren darfst, kannst du dir eigene Essenskarten erstellen! In diesem Arbeitsblatt kannst du beispielhaft mit der App NFC TagWriter von NXP lernen, wie du die Karten beschreiben musst. Lade dir die App aus dem Playstore herunter und hole dir drei leere Karten von deinem Lehrer ab.

Aufgabe 1:
Wähle im Hauptmenü „Schreiben“ aus. Wenn du NFC nicht aktiviert hast, erinnert dich die App daran, es jetzt zu aktivieren. Wähle „Neuer Datensatz“, dann „Text“ aus, gib „Apfel“ ein und klicke auf Schreiben.

Achtung: Setze keinesfalls den Haken bei „Schutz“! Klicke wieder auf „Schreiben“ und halte dann eine Karte an dein Smartphone. Die NFC-Antenne in deinem Smartphone ist in der Regel am oberen Rand, oft in der Ecke, manchmal aber auch ganz woanders angebracht. Vielleicht musst du etwas suchen. Dein Smartphone vibriert kurz, wenn die Position stimmt. Klicke abschließend auf „Berühren um zu Speichern“.

Aufgabe 2:
Obwohl Textnachrichten in der Karte gespeichert werden können, kann der Lese-Block in der Programmierumgebung nicht unendlich lange Textnachrichten auslesen. Finde durch Ausprobieren heraus, wie lang die Nachrichten maximal sein können.

Antwort:______________________________________________

Aufgabe 3:

Finde drei verschiedene Essensnamen, deren Längen für die Essenskarten ausreichend sind.

1.: _____________________
2.: _____________________
3.: _____________________
Schreibe die Namen in die Karten und male ein passendes Bild auf die Karten.

# 18 a. Trinken

Info:

Zum Überleben braucht dein Haustier Trinken.

Aufgabe 1:

Logik

a) Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. (Hilfe: Arbeitsblatt 6)
Code eine Verzweigung (Hilfe: Arbeitsblatt 8) aus der Kategorie		  	, die nach dem Drücken von Pin 3 erst die Zeichenfolge „Wasser!“ und dann einen lächelnden Smiley zeigt. Der Smiley soll das Lächeln drei Sekunden halten, danach soll der Bildschirminhalt gelöscht werden.

b) Ziehe die Verzweigung unter die drei Verzweigungen zum Essen.
Es soll also erst die Taste B gedrückt werden, bevor der Calliope mini überprüft, ob er Wasser hat.

Aufgabe 2:

Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.
Speichere dein Projekt auf dem Calliope mini. (Hilfe: Arbeitsblatt 7)

Aufgabe 3:

a) Suche dir eine Zunge von Kopiervorlage 3 aus. Hole dir rotes Plastik. Schneide eine Zunge aus Plastik aus. Klebe Kupferband auf die Zunge. Die gelben Linien auf der Kopiervorlage helfen dir dabei.

b) Klebe den hinteren Teil der Zunge mit Tesafilm ab. Schaue dafür auf den unteren Teil der Kopiervorlage.

+

1

2

3

0

-

Wasserglas

c) Verbinde die Zunge mit Krokodil-
klemmen an den Minus-Pin und 
an Pin 3. Wenn die Taste B ge-
drückt ist und die Zunge in 
Wasser getaucht ist, soll 
der Calliope mini „Wasser!“
 anzeigen und lächeln. 
Teste dies.

# 18 b. Trinken

Info:

Zum Überleben braucht dein Haustier Trinken. Zum Messen verwendest du einen Feuchtigkeitssensor. Er liefert je nach Feuchtigkeit Werte zwischen 0 und etwa 800.

Aufgabe 1:

Pins

Fortgeschritten

a) Öffne dein gespeichertes Haustierprojekt. (Hilfe: Arbeitsblatt 6)
Schließe den Sensor mit dem Kabel an den der Buchse rechts vom Bildschirm an. Code den Calliope mini so, dass er dauerhaft eine Nummer ausgibt. In das Nummernfeld ziehst du die Anweisung „lese analoge Werte von Pin P1“. Du findest die Anweisung in der Kategorie      			      unter		 .

Ändere P1 auf C16. Dieser Anschluss sitzt in der rechten Buchse!

b) Finde mit einem Becher Wasser heraus, welche Werte ausgegeben werden,

- wenn der Sensor nicht in Wasser eintaucht (Wert:________),

- halb in Wasser eintaucht (Wert:________),

- ganz in Wasser eintaucht (Wert:________).

Achtung: Tauche ihn bis höchstens zum Ende der goldenen Kontakte ein!

Logik

Logik

c) Code eine Verzweigung (Hilfe: Arbeitsblatt 8) aus der Kategorie	      , die erst die Zeichenfolge „Wasser!“ und dann einen lächelnden Smiley zeigt. Der Smiley soll das Lächeln drei Sekunden halten, danach soll der Bildschirminhalt gelöscht werden. Die Sequenz soll erst dann ausgeführt werden, wenn der Sensor deutlich in Wasser eintaucht, der Sensorwert also größer als der „halb in Wasser“-Messwert ist. Zum Vergleichen findest du in der Kategorie 		den Block				   . Lege in das rechte Zahlenfeld den Block „lese analogen Wert von Pin C16“ ab und trage den passenden Vergleichswert in das linke Feld ein.

Aufgabe 2:
Zeige dein Programm deiner Lehrkraft.
Speichere dein Projekt auf dem Calliope mini. (Hilfe: Arbeitsblatt 7)

Aufgabe 3:

a) Suche dir eine Zunge von Kopiervorlage 3 aus. Hole dir rotes Plastik. Schneide eine Zunge aus Plastik aus. Klebe den Feuchtigkeitssensor auf die Zunge. Die gelben Linien auf der Kopiervorlage helfen dir dabei.

b) Klebe den hinteren Teil der Zunge mit Tesafilm ab. Schaue dafür auf den unteren Teil der Kopiervorlage.

c) Verbinde die Zunge mit dem Kabel an die Buchse rechts vom Bildschirm. Wenn die die Zunge in Wasser getaucht ist, soll der Calliope mini „Wasser!“
anzeigen und lächeln. 
Teste dies.

# 19 a. Körper deines Haustieres

Info: 
Der Calliope mini möchte wie ein Haustier aussehen.
Aufgabe 1:
Arbeite sorgfältig. Gehe bei Fragen immer zur Lehrkraft.
a) Du brauchst die Kopiervorlage 4 für dein Haustier.
Schneide dein Haustier aus und klebe es auf ein Plakat. Lasse auf dem Plakat oben noch genug Platz für den Calliope mini.
b) Lasse von deiner Lehrkraft die roten Linien (nicht die roten Felder) mit einem Cuttermesser einschneiden.
c) Klebe die Verbindungskarte und die Berührungskarte in die Felder auf deinem Haustier.
d) Befestige den Calliope mini mit etwas Platz über deinem Haustier.
Achtung: Mache den Calliope mini nicht kaputt, man muss ihn wieder abnehmen können.
e) Lasse von deiner Lehrkraft neben dem Minus-Pin, Pin 0, Pin 1, Pin 2 und Pin 3 mit dem Cuttermesser jeweils eine Linie einschneiden.
f) Lege die Zunge an den Kopf des Tieres.
Verbinde die Zunge, die Verbindungskarte und die Berührungskarte mit Krokodilklemmen an den Calliope mini. Die Kabel der Klemmen sollten hinter dem Plakat entlanglaufen und nur an den Schnittstellen rauskommen.
Achtung: Jede Krokodilklemme muss an die richtige Stelle! Schaue dafür noch einmal auf die Arbeitsblätter 15, 17 und 18.
Aufgabe 2: 
Reagiert dein Haustier?

- Schalte den Calliope mini an.

- Drücke Taste A.

- Drücke Taste A und B gleichzeitig, schüttle dein Plakat, neige es nach rechts und links, drehe es auf den Kopf.

- Drücke Taste B. Füttere dein Haustier.

- Drücke Taste B. Gib deinem Haustier etwas zu trinken.

- Streichle dein Haustier.

# 19 b. Körper deines Haustieres

Info: 
Der Calliope mini möchte wie ein Haustier aussehen.
Aufgabe 1:
Arbeite sorgfältig. Gehe bei Fragen immer zur Lehrkraft.
a) Du brauchst die Kopiervorlage 4 für dein Haustier.
Schneide dein Haustier aus und klebe es auf ein Plakat. Lasse auf dem Plakat oben noch genug Platz für den Calliope mini.
b) Schneide die roten Linien (nicht die roten Felder) mit einem Cuttermesser ein. Lasse dir von deiner Lehrkraft helfen, wenn es Schwierigkeiten gibt.
c) Klebe den NFC-Sensor und den Touchsensor in die Felder auf deinem Haustier. Klebe die Fühler 0 und 2 an die Stellen, an denen dein Haustier gerne gekrault wird. Klebe Füler 1 und 3 an die Stellen, an denen dein Haustier nicht gerne gekrault wird. 
d) Befestige den Calliope mini mit etwas Platz über deinem Haustier.
Achtung: Mache den Calliope mini nicht kaputt, man muss ihn wieder abnehmen können.
e) Lasse von deiner Lehrkraft neben dem Minus-Pin, Pin 0, Pin 1, Pin 2 und Pin 3 mit dem Cuttermesser jeweils eine Linie einschneiden.
f) Lege die Zunge an den Kopf des Tieres. Klebe den Feuchtigkeitssensor auf die Zunge. Verbinde den NFC-Sensor und den Touchsensor mit Kabeln mit dem I2C Hub. Verbinde den I2C Hub mit einem Kabel mit der Buchse links neben dem Bildschirm. Verbinde den Feuchtigkeitssensor mit einem Kabel mit der Buchse rechts neben dem Bildschirm. Die Kabel sollten hinter dem Plakat entlanglaufen und nur an den Schnittstellen rauskommen.
Aufgabe 2: 
Reagiert dein Haustier?

- Schalte den Calliope mini an.

- Drücke Taste A.

- Drücke Taste A und B gleichzeitig, schüttle dein Plakat, neige es nach rechts und links, drehe es auf den Kopf.

- Füttere dein Haustier.

- Gib deinem Haustier etwas zu trinken.

- Streichle dein Haustier.

# Kopiervorlage 1

## Berührung

Die beiden Streifen Kupferband

dürfen sich nicht berühren.

# Kopiervorlage 2

## Essen

Futterkarte 1

Rückseite

Futterkarte 2

Rückseite

Futterkarte 3

Rückseite

Futterkarte 1

Vorderseite

Futterkarte 2

Vorderseite

Futterkarte 3

Vorderseite

Futterkarte 1

Futterkarte 2

Futterkarte 3

Verbindungskarte

Futterkarte 1

Futterkarte 2

Futterkarte 3

# Kopiervorlage 3

## Trinken

Klebe Tesafilm über das Kupferband

auf die Zunge.

Kupferband

Zunge aus rotem Plastik

# Kopiervorlage 4

## Körper Katze

Bildquelle: 
https://pixabay.com/de/katze-tier-die-silhouette-au%C3%9Ferhalb-1583459/
Lizenz: CC0

# Kopiervorlage 5

Körper Hund

Bildquelle: 
https://pixabay.com/de/hund-doggy-tier-hundehaus-geht-2798821/
Lizenz: CC0

# Kopiervorlage 6

## Körper Meerschweinchen

Bildquelle: 
https://pixabay.com/de/meerschweinchen-tier-biologie-153029/
Lizenz: CC0

# Kopiervorlage 7

## Körper Kaninchen

Bildquelle: 
https://pixabay.com/de/kaninchen-hase-tier-biologie-153823/

Lizenz: CC0

# Kopiervorlage 8

## Körper Maus

Bildquelle: 
https://pixabay.com/de/kegelrad-helix-maus-spirale-1294937/

Lizenz: CC0

# Kopiervorlage 9

## Körper Wellensittich

Bildquelle: 
https://pixabay.com/de/tier-vogel-wellensittich-lutz-2028596/

Lizenz: CC0

# Kopiervorlage 10

## Körper Papagei

Bildquelle: 
https://pixabay.com/de/papagei-tier-biologie-vogel-153487/

Lizenz: CC0

# Kopiervorlage 11

## Körper Hausschwein

Bildquelle: https://pixabay.com/de/schwein-schweine-schweinefleisch-311934/

Lizenz: CC0

Beispiel 1

13 a.

Begrüßung

13 b.

Begrüßung

Beispiel 2

14.

Temperatur

Variante 2

Beispiel 3

15 a. Berührung

15 b. Berührung

Beispiel 4

16 a.

Bewegung

Beispiel 4

16 b.

Bewegung

Beispiel 5

17 a. und 18 a.

Essen und Trinken

17 b. und 18 b.

Essen und Trinken

Beipiel 6

19. Körper

+

1

2

3

0

-

Verbindungskarte

Bildquelle: https://pixabay.com/de/katze-tier-die-silhouette-au%C3%9Ferhalb-1583459/
Lizenz: CC0

Test 1

Name:_____________________________       Datum:______________________________

Aufgabe 1: Was ist eine Anweisung? Erkläre.

Aufgabe 2: Was ist eine Sequenz? Erkläre.

Aufgabe 3: Was ist eine Schleife? Erkläre.

Test 1

Name:_____________________________       Datum:______________________________

Aufgabe 4: Code ein eigenes Programm

Aufgabe 5: Erkläre dein Programm.

Test 2

Name:_____________________________       Datum:______________________________

Aufgabe 1: Was ist eine Anweisung? Erkläre.

Aufgabe 2: Was ist eine Sequenz? Erkläre.

Aufgabe 3: Was ist eine Schleife? Erkläre.

Aufgabe 3: Was ist eine Verzweigung? Erkläre.

Test 2

Name:_____________________________       Datum:______________________________

Aufgabe 5: Code ein eigenes Programm

Aufgabe 5: Erkläre dein Programm.